پیش نیاز الکتریکی

برای یادگیری آردوینو احتیاج به پیش‌نیازهای الکتریکی ساده‌ای است که تقریبا تمام علاقه‌مندان الکترونیک و میکروکنترلر آنها را بلدند. با این حال، این بخش برای کسانی تهیه شده‌است که هیچ اطلاعی از پایه‌های الکترونیک ندارند و یا نیاز به یادآوری این موارد دارند.

مقاومت

مقاومت قطعه‌ای الکتریکی معمولا به جنس کربن است که انرژی الکتریکی را عموما به صورت گرما تلف می‌کند. رشته سیم تنگستن در لامپ یا المنت‌های حرارتی که در هیترها به کارمی‌روند نمونه‌ای از مقاومت‌ها هستند. در تعریف تئوری مدارهای الکتریکی به هر قطعه‌ای که بین جریان گذرا از آن و ولتاژ دو سر آن رابطه‌ای مانند V=f(I) وجود دارد مقاومت می‌گویند. با این حال ما با این تعریف در عمل کاری نداریم.

کاربرد مقاومت در مدارهای الکتریکی و دیجیتالی که ما با آنها سروکار داریم عموما دو چیز است:

- تحدید جریان

- تقسیم ولتاژ

تحدید جریان: طبق قانون اهم، V=RI، جریان گذرا از مقاومت به مقدار مقاومت و ولتاژ دو سر آن وابسته است. بنابراین می‌توان با انتخاب مناسب مقاومت، جریان را تعیین و محدود به مقدار دلخواه کرد.

تقسیم ولتاژ: مدار زیر را ببینید. نقاط A و B و C ولتاژهای متفاوتی دارند. ولتاژ  Aکه مستقیما به Vcc وصل است 5 ولت و ولتاژ C که به Gnd متصل است صفر است. اما ولتاژ B با استفاده از قوانین کیرشهف به صورت زیر محاسبه می‌شود:

VB= VccR1+R2 × R2

این مقدار حتما بین Vcc  و Gnd خواهد بود و اختلاف آن با Vcc  برابر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت یک خواهد شد. به تقسیم ولتاژ منبع (Vcc) بین دو مقاومت تقسیم ولتاژ می‌گویند. کاربرد آن گرفتن اختلاف پتانسیلی دلخواه در مدار است.

انواع مقاومت‌های کربنی را در مقادیر مختلف در شکل زیر می‌بینید.

نوارهای رنگی‌ای که روی مقاومت‌ها مشاهده می‌شود برای تعیین اندازه مقاومت به کار می‌رود. نحوه محاسبه‌ی مقدار مقاومت به صورت زیر است :

RΩ=ab×10c ±e%

که ضرایب این معادله برابر عددهای نظیر هر رنگ است که در جدول زیر آمده است:

این سایت نمونه‌ی خوبی برای محاسبه‌ی آنلاین مقاومت است:

خازن

خازن قطعه‌ای است که انرژی الکتریکی را در میدانی الکتریکی ذخیره می‌کند. شکل زیر خازن‌های متفاوتی را نشان می‌دهد.

کاربردهای اصلی خازن به شرح زیر است:

- ذخیره انرژی

- فیلتر و نویزگیر

ذخیره انرژی: همان طور گفتیم خازن انرژی را در خود ذخیره می‌کند. بنابراین می‌توان با شارژ خازن در زمان درست از انرژی ذخیره‌شده در آن در زمان دلخواه استفاده کرد.

فیلتر و نویزگیر: مدار و نمودار زیر را ببینید. نمودار آبی ولتاژ ورودی است. همان طور که مشاهده می‌کنید، با بالا رفتن ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی نیز بالا می‌رود. اما به محض پایین آمدن ولتاژ، خازن به دلیل تمایل به ذخیره انرژی در خود از تغییر ولتاژ خروجی به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند به طوری که ولتاژ خروجی نسبتا خطی و به میزان کمی کاهش می‌یابد و با زیاد شدن ولتاژ ورودی دوباره به روند قبلی برمی‌گردد.

همین ویژگی خازن را به نویزگیر خوبی بدل می‌کند. فرض کنید ولتاژ ورودی نویز باشد. نویزها عموما حالتی نوسانی و متغیر دارند که با این خاصیت خازن‌ها، این نویز تاثیر کم و ثابتی روی مدار می‌گذارد که بسیار برای ما کلیدی و مهم است.

با ترکیب خازن و مقاومت به صورت‌های مختلف می‌توان به فیلتر‌های متفاوت با کاربرد‌های متفاوتی رسید که در بخش های مختلفی از دوره آموزشی آردینو درباره‌ی این موضوع بحث می‌شود.

دیود

دیود قطعه‌ی الکترونیکی دوسره‌ای است که در ساده‌ترین تعریف آن می‌توان گفت جریان را فقط از یک سوی خود عبور می‌دهد. به همین علت به آن یکسوساز نیز می‌گویند.  دلیل این ویژگی ساختار درونی آن است که متشکل از نیمه‌هادی‌هاست. در تصویر زیر دیود و نماد مداری آن را می‌بینید.

همانطور که می‌بینید روی دیود خط سفیدی وجود دارد و متناظر با آن در نماد نیز خط صافی هست. این خط نشان‌دهنده‌ی آن است که این دیود از این سمت جریان را از خود عبور نمی‌دهد، یعنی اگر در سویی که خط سفید هست پتانسیل بیشتر از سوی دیگر باشد، جریان برقرار نمی‌شود (به این حالت ولتاژ معکوس می‌گویند) اما در غیر این صورت دیود مانند یک سیم معمولی (با مقاومت بسیار کم) عمل می‌کند.

دو نکته‌ی مهم درباره‌ی دیودها وجود دارد:

اول آنکه ولتاژ اعمالی در حالت ولتاژ معکوس، حدی دارد که ولتاژ شکست دیود نام دارد. فراتررفتن از این ولتاژ که مقدارش به ساختار دیود بستگی دارد و از مشخصات گزارش‌شده‌ی هر دیود است، باعث شکست دیود می‌شود، یعنی دیود جریان را از خود عبور خواهد داد.

دوم آنکه در حالت ولتاژ مستقیم، برای عبور جریان الکتریکی از دیود به حداقل اختلاف پتانسیلی نیاز است که به آن ولتاژ آستانه (Threshold) می‌گویند. این مقدار معمولا 0.7 ولت است.

دیودها انواع مختلفی دارند مانند: دیود زنر، دیود شاتکی، دیود خازنی، دیود نورگسیل (LED)، دیود نوری (Photodiode)، دیود دالانه‌ای و ... . بررسی ویژگی‌ها و کاربردهای هر کدام بسیار مبحث گسترده‌ای است که اکنون به آن نمی‌پردازیم.

دیود کاربردهای گسترده‌ای در مدارهای الکتریکی دارد که یکی از آنها در مدارات تبدیل AC به DC است. یک مورد دیگر در مدارهای کنترلی، جلوگیری از جریان بازگشتی موتورهاست که می‌توانید در بخش دی‌سی موتور ببینید.

ترانزیستور

ترانزیستور یک قطعه سه پایه است که ساختار فیزیکی آن بر اساس عملکرد نیمه هادی هاست. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند. عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های  BJT و FET تقسیم می کنند. ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های اثر میدان شناخته شده‌اند . FET ها سرعت سوئیچینگ کمتر از BJT ها دارند.

معمولا ترانزیستور را با دو دیود مدل سازی می کنند. در صورتی که ترانزیستور را یک جعبه سیاه در نظر بگیریم که دارای دو ورودی و دو خروجی است با توجه به اینکه ترانزیستور دارای سه پایه است باید یکی از پایه ها را به عنوان پایه مشترک بین ورودی و خروجی در نظر بگیریم. این پایه مشترک اساس آرایش های مختلف ترانزیستوراست .

یکی از پایه های ترانزیستور با نام Base و پایه دیگر با نام امیتر (تزریق کننده) و پایه آخر با نام کالکتور (جمع کننده) شناخته شده است. بسته به اینکه کدامیک از پایه های مذکور به عنوان پایه مشترک در نظر گرفته شود آرایش های بیس مشترک Common Base، کالکتور مشترک Common Collector و  امیتر مشترک Common Emitter ممکن خواهد بود. هر کدام از این آرایش ها دارای یک خصوصیت خواهند بود که متفاوت با دیگر آرایش ها است مثلا امیتر مشترک دارای بهره توان بسیار زیاد است و یا بهره ولتاژ بیس مشترک زیاد است و . . .

انواع ترانزیستورها

- ترانزیستور دوقطبی پیوندی( BJT- Bipolar Junction Transistors )

در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل میشود. ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی در دونوع npn و pnp ساخته میشوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستورها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و بعضی قابلیتهای دیگر باعث شده که هنوز هم از آنها در بعضی مدارات خاص استفاده شود.

- ترانزیستور اثر میدانی (JFET - Junction Field Effect Transistors)

در ترانزیستور اثر میدانی با اعمال یک ولتاژ به پایه گیت میزان جریان عبوری از دو پایه سورس و درین کنترل می‌شود. ترانزیستور اثر میدانی بر دو قسم است: نوعn یا N-Type و نوع p یا P-Type. از دیدگاهی دیگر این ترانزیستورها در دو نوع افزایشی و تخلیه‌ای ساخته می‌شوند. نواحی کار این ترانزستورها شامل "فعال" و "اشباع" و "ترایود" است. این ترانزیستورها تقریباً هیچ استفاده‌ای ندارند چون جریان دهی آنها محدود است و به سختی مجتمع می‌شوند.

- ترانزیستور اثر میدانی (MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

این ترانزیستورها نیز مانند Jfet ها عمل می‌کنند با این تفاوت که جریان ورودی گیت آنها صفر است. همچنین رابطه جریان با ولتاژ نیز متفاوت است. این ترانزیستورها دارای دو نوع PMOS و NMOS هستند که تکنولوژی استفاده از دو نوع آن در یک مدار تکنولوژی CMOS نام دارد. این ترانزیستورها امروزه بسیار کاربرد دارند زیرا براحتی مجتمع می‌شوند و فضای کمتری اشغال می‌کنند. همچنین مصرف توان بسیار ناچیزی دارند. به تکنولوژی‌هایی که از دو نوع ترانزیستورهای دوقطبی و Mosfet در آن واحد استفاده میکنند Bicmos میگویند. البته نقطه کار این ترانزیستورها نسبت به دما حساس است وتغییر می‌کند. بنابراین بیشتر در سوئیچینگ بکار می‌روند .

کاربرد ترانزیستورها در مدارها

ترانزیستور در هر مداری می تواند متفاوت از قبل ظاهر شود: منبع ولتاژ یا منبع جریان و یا تقویت کننده ولتاژ و غیره. این تفاوت را المان‌های همراه ترانزیستور که اکثرا مقاومت و خازن و دیود هستند تعیین می‌کنند. نحوه قرار گیری این المان‌ها به همراه ترانزیستور و منبع تغذیه را بایاس ترانزیستور می‌گویند. در مدار‌های بایاس برای ترانزیستور یک ولتاژ مثبت به همراه زمین یا یک ولتاژ مثبت به همراه ولتاژ منفی را برای ترانزیستور بسته به کاربرد در نظر می‌گیرند.

عملکرد ترانزیستور ها (BJT) در سه ناحیه تعریف می‌شود.

- ناحیه قطع

- ناحیه فعال

- ناحیه اشباع

این سه ناحیه بر اساس بایاس پایه های ترانزیستور و ولتاژ آن ها تعریف می شود.

ترانزیستور در مدارات عمدتا به صورت زیر ظاهر می شود :

- به عنوان کلید به منظور قطع و وصل قسمتی از مدار از ترانزیستور در ناحیه قطع و اشباع به عنوان کلید دیجیتال و سوئیچ استفاده می کنند. ولتاژ VCE در حالت اشباع کمتر از 0 . ۲ است. در حالت اشباع توان تلف شده ترانزیستور بسیار کم است زیرا توان تلف شده ترانزیستور از حاصلضرب ولتاژ  VCEو IC بدست می‌آید که هردو مقدار کوچکی هستند.

- به عنوان تقویت کننده ولتاژ

- به عنوان تقویت کننده جریان

- به عنوان منبع جریان ثابت

- به عنوان منبع ولتاژ ثابت

مبدل AC به DC

از دیگر قطعات کاربردی برای ما مبدل AC به DC است. این قطعه نام‌های تجاری متنوعی بسته به کاربرد و بازار آن دارد مانند: آداپتور و پاور سوییچ. کاربرد آن تبدیل برق AC (برق شهری) به برق DC می‌باشد. انواع مبدل‌ها را در شکل زیر دیده می‌شود. سمت راست نوعی آداپتور و سمت چپ نوعی پاورسوییچی می‌باشد.

دو ویژگی اصلی هر مبدل ولتاژ، جریان خروجی آن است که باید با توجه به حداکثر ولتاژ موردنیاز و مجموع جریان‌های مصرفی هر جزء از مدار انتخاب شود.

برد بورد

بِرِد بورد (Bread Board) صفحه‌ای از آرایه‌ای از سوراخ‌ها و اتصالات الکتریکی است که برای مصارف آموزشی یا نمونه‌سازی‌های اولیه به کار می‌رود.

هر بردبورد از چند قسمت تشکیل شده ‌است. یک نمونه برد بورد را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. به قسمت A توجه کنید. این قسمت خود از دو بخش B و C تشکیل شده‌است. در قسمت B هر ردیف از 5 سوراخ تشکیل شده است. این 5 سوراخ به یکدیگر متصلند؛ یعنی، پتانسیل الکتریکی آن‌ها برابر است. این ردیف به تعداد زیادی تکرار شده است. باید توجه کرد که هر ردیف با ردیف دیگر هیچ رابطه و اتصالی ندارد و کاملا مجزا هستند. در بخش C دو ستون موجود است که سوراخ‌های هر ستون در اتصال کامل با سوراخ‌های دیگر است اما با ستون کناری اتصالی ندارد. این دو ردیف معمولا به عنوان سوراخ‌های تامین منبع مدار به کار می‌روند. به این صورت که با اتصال یک سوراخ از یک ستون به Vcc خارجی، آن ردیف کاملا به Vcc (معمولا 5 یا 3.3 ولت) تبدیل می‌شود و ستون دیگر با وصل شدن به Gnd خارجی به Gnd کل مدار (صفر ولت) تبدیل می‌شود. در بعضی از بردبوردها نیمه‌ی بالایی و پایینی ستون‌ها به یکدیگر متصل نیستند. مشابه بخش A در نیمه‌ی چپ بردبورد قرار دارد که با بخش سمت راست ارتباط الکتریکی‌ای ندارد.