برای یادگیری آردوینو احتیاج به پیش‌نیازهای الکتریکی ساده‌ای است که تقریبا تمام علاقه‌مندان الکترونیک و میکروکنترلر آنها را بلدند. اما با این حال، این بخش برای کسانی تهیه شده‌است که هیچ اطلاعی از پایه‌های الکترونیک ندارند و یا نیاز به یادآوری این موارد دارند.

مقاومت

مقاومت قطعه‌ای الکتریکی معمولا به جنس کربن است که انرژی الکتریکی را عموما به صورت گرما تلف می‌کند. رشته سیم تنگستن در لامپ یا المنت‌های حرارتی که در هیترها به کارمی‌روند نمونه‌ای از مقاومت‌ها هستند. در تعریف تئوری مدارهای الکتریکی به هر قطعه‌ای که بین جریان گذرا از آن و ولتاژ دو سر آن رابطه‌ای مانند V=f(I) وجود دارد مقاومت می‌گویند. با این حال ما با این تعریف در عمل کاری نداریم.

کاربرد مقاومت در مدارهای الکتریکی و دیجیتالی که ما با آنها سروکار داریم عموما دو چیز است:

- تحدید جریان

- تقسیم ولتاژ

تحدید جریان: طبق قانون اهم، V=RI، جریان گذرا از مقاومت به مقدار مقاومت و ولتاژ دو سر آن وابسته است. بنابراین می‌توان با انتخاب مناسب مقاومت، جریان را تعیین و محدود به مقدار دلخواه کرد.

تقسیم ولتاژ: مدار زیر را ببینید. این نقاط A و B و C ولتاژهای متفاوتی دارند. ولتاژ  A که مستقیما به Vcc وصل است 5 ولت و ولتاژ C که به Gnd متصل است صفر است. اما ولتاژ B با استفاده از قوانین کیرشهف به صورت زیر محاسبه می‌شود:

VB= VccR1+R2 × R2

این مقدار حتما بین Vcc  و Gnd خواهد بود و اختلاف آن با Vcc  برابر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت یک خواهد شد. به تقسیم ولتاژ منبع (Vcc) بین دو مقاومت تقسیم ولتاژ می‌گویند. کاربرد آن گرفتن اختلاف پتانسیلی دلخواه در مدار است.

انواع مقاومت‌های کربنی را در ابعاد مختلف در شکل زیر می‌بینید.

نوارهای رنگی‌ای روی مقاومت‌ها مشاهده می‌شود که برای تعیین اندازه مقاومت به کار می‌رود. نحوه محاسبه‌ی مقدار مقاومت به صورت زیر است :

RΩ=ab×10c ±e%

که ضرایب این معادله برابر عددهای نظیر هر رنگ است که در جدول زیر آمده است:

سایت زیر نمونه‌ی خوبی برای محاسبه‌ی آنلاین مقاومت است:

https://calc.worldi.ir/resistor-color-code-calculator/

خازن

خازن قطعه‌ای است که انرژی الکتریکی را در میدانی الکتریکی ذخیره می‌کند. شکل زیر خازن‌های متفاوتی را نشان می‌دهد.

عموم کاربردهای خازن برای ما به شرح زیر است:

- ذخیره انرژی

- فیلتر نویزگیر

ذخیره انرژی: همان طور گفتیم خازن انرژی را در خود ذخیره می‌کند. بنابراین می‌توان با شارژ خازن در زمان درست از انرژی ذخیره‌شده در آن در زمان دلخواه استفاده کرد.

فیلتر نویزگیر: مدار و نمودار زیر را ببینید. نمودار آبی ولتاژ ورودی است. همان طور که مشاهده می‌کنید، با بالا رفتن ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی نیز بالا می‌رود. اما به محض پایین آمدن ولتاژ، خازن به دلیل تمایل به ذخیره انرژی در خود از تغییر ولتاژ خروجی به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند به طوری که ولتاژ خروجی نسبتا خطی و به میزان کمی کاهش می‌یابد و با زیاد شدن ولتاژ ورودی دوباره به روند قبلی برمی‌گردد.

همین ویژگی خازن را به نویزگیر خوبی بدل می‌کند. فرض کنید ولتاژ ورودی نویز باشد. نویزها عموما حالتی نوسانی و متغیر دارند که با این خاصیت خازن‌ها، این نویز تاثیر کم و ثابتی روی مدار می‌گذارد که بسیار برای ما کلیدی و مهم است.

با ترکیب خازن و مقاومت به صورت‌های مختلف می‌توان به فیلتر‌های متفاوت با کاربرد‌های متفاوتی رسید که بحث درباره‌ی آن از حوصله‌ی این بخش خارج است.

ترانزیستور

علم الکترونیک با اختراع ترانزیستور وارد فاز جدیدی از تحقیق و اختراع شد. هر روز اخباری را مبنی بر اختراعات جدید در زمینه الکترونیک می شنویم که مطمئنا در کالبد شکافی این اختراعات به نقش پر اهمیت ترانزیستور پی خواهیم برد.

ترانزیستور یک قطعه سه پایه است که ساختار فیزیکی آن بر اساس عملکرد نیمه هادی هاست. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند. عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های  BJT و FET تقسیم می کنند. ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های اثر میدان شناخته شده‌اند . FET ها سرعت سوئیچینگ کمتر از BJT ها دارند.

معمولا ترانزیستور را با دو دیود مدل سازی می کنند. در صورتی که ترانزیستور را یک جعبه سیاه در نظر بگیریم که دارای دو ورودی و دو خروجی است با توجه به اینکه ترانزیستور دارای سه پایه است باید یکی از پایه ها را به عنوان پایه مشترک بین ورودی و خروجی در نظر بگیریم. این پایه مشترک اساس آرایش های مختلف ترانزیستوراست .

یکی از پایه های ترانزیستور با نام Base و پایه دیگر با نام امیتر (تزریق کننده) و پایه آخر با نام کالکتور (جمع کننده) شناخته شده است. بسته به اینکه کدامیک از پایه های مذکور به عنوان پایه مشترک در نظر گرفته شود آرایش های بیس مشترک Common Base، کالکتور مشترک Common Collector و  امیتر مشترک Common Emitter ممکن خواهد بود. هر کدام از این آرایش ها دارای یک خصوصیت خواهند بود که متفاوت با دیگر آرایش ها است مثلا امیتر مشترک دارای بهره توان بسیار زیاد است و یا بهره ولتاژ بیس مشترک زیاد است و . . .

انواع ترانزیستورها

- ترانزیستور دوقطبی پیوندی( BJT- Bipolar Junction Transistors )

در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل میشود. ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی در دونوع

npn و pnp ساخته میشوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستورها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و

بعضی قابلیتهای دیگر باعث شده که هنوز هم از آنها در بعضی مدارات خاص استفاده شود.

- ترانزیستور اثر میدانی (JFET - Junction Field Effect Transistors)

در ترانزیستور اثر میدانی با اعمال یک ولتاژ به پایه گیت میزان جریان عبوری از دو پایه سورس و درین کنترل میشود. ترانزیستور اثر میدانی بر دو قسم است: نوعn یا N-Type و نوع p یا P-Type. از دیدگاهی دیگر این ترانزیستورها در دو نوع افزایشی و تخلیه‌ای ساخته می‌شوند. نواحی کار این ترانزستورها شامل "فعال" و "اشباع" و "ترایود" است این ترانزیستورها تقریباً هیچ استفاده‌ای ندارند چون جریان دهی آنها محدود است و به سختی مجتمع می‌شوند .

- ترانزیستور اثر میدانی (MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

این ترانزیستورها نیز مانند Jfet ها عمل میکنند با این تفاوت که جریان ورودی گیت آنها صفر است. همچنین رابطه جریان با ولتاژ نیز متفاوت است. این ترانزیستورها دارای دو نوع PMOS و NMOS هستند که تکنولوژی استفاده از دو نوع آن در یک مدار تکنولوژی CMOS نام دارد. این ترانزیستورها امروزه بسیار کاربرد دارند زیرا براحتی مجتمع می‌شوند و فضای کمتری اشغال می‌کنند. همچنین مصرف توان بسیار ناچیزی دارند. به تکنولوژی‌هایی که از دو نوع ترانزیستورهای دوقطبی و Mosfet در آن واحد استفاده میکنند Bicmos میگویند. البته نقطه کار این ترانزیستورها نسبت به دما حساس است وتغییر می‌کند. بنابراین بیشتر در سوئیچینگ بکار می‌روند .

کاربرد ترانزیستورها در مدارها

ترانزیستور در هر مداری می تواند متفاوت از قبل ظاهر شود: منبع ولتاژ یا منبع جریان و یا تقویت کننده ولتاژ و. . . . این تفاوت را المان‌های همراه ترانزیستور که اکثرا مقاومت و خازن و دیود و. . .  هستند تعیین می‌کنند. نحوه قرار گیری این المان‌ها به همراه ترانزیستور و منبع تغذیه را بایاس ترانزیستور گویند. در مدار‌های بایاس برای ترانزیستور یک ولتاژ مثبت به همراه زمین یا یک ولتاژ مثبت به همراه ولتاژ منفی را برای ترانزیستور بسته به کاربرد در نظر می‌گیرند.

عملکرد ترانزیستور ها (BJT) در سه ناحیه تعریف می‌شود.

- ناحیه قطع

- ناحیه فعال

- ناحیه اشباع

این سه ناحیه بر اساس بایاس پایه های ترانزیستور و ولتاژ آن ها تعریف می شود.

ترانزیستور در مدارات عمدتا به صورت زیر ظاهر می شود :

1 . به عنوان کلید به منظور قطع و وصل قسمتی از مدار از ترانزیستور در ناحیه قطع و اشباع به عنوان کلید دیجیتال و سوئیچ استفاده می کنند. ولتاژ VCE در حالت اشباع کمتر از 0 . ۲ است. در حالت اشباع توان تلف شده ترانزیستور بسیار کم است زیرا توان تلف شده ترانزیستور از حاصلضرب ولتاژ VCE و IC بدست می‌آید که هردو مقدار کوچکی هستند .

2 . به عنوان تقویت کننده ولتاژ

3 . به عنوان تقویت کننده جریان

4 . به عنوان منبع جریان ثابت

5 . به عنوان منبع ولتاژ ثابت

مبدل AC به DC

از دیگر قطعات کاربردی برای ما مبدل AC به DC است. این قطعه نام‌های تجاری متنوعی مانند: آداپتور و پاور سوییچ و...  بسته به کاربرد و بازار آن دارد. کاربرد آن با توجه به اسمش تبدیل برق AC (برق شهری) به برق DC است که در مدارهای ما کاربرد دارد. انواع مبدل‌ها را در زیر می‌بینید.

شکل

دو ویژگی اصلی هر مبدل ولتاژ و جریان خروجی آن است که باید با توجه به حداکثر ولتاژ موردنیاز و مجموع جریان‌های مصرفی هر جزء از مدار انتخاب شود.

برد بورد

بِرِد بورد (Bread Board) صفحه‌ای از آرایه‌ای از سوراخ‌ها و اتصالات الکتریکی است که برای مصارف آموزشی یا نمونه‌سازی‌های اولیه به کار می‌رود.

هر بردبورد از قسمت‌های متفاوتی تشکیل شده ‌است. یک نمونه برد بورد را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. به قسمت A توجه کنید. این قسمت خود از دو بخش B و C تشکیل شده‌است. در قسمت B هر ردیف از 5 سوراخ تشکیل شده است. این 5 سوراخ به یکدیگر متصلند؛ یعنی، پتانسیل الکتریکی آن‌ها برابر است. این ردیف به تعداد زیادی تکرار شده است. باید توجه کرد که هر ردیف با ردیف دیگر هیچ رابطه و اتصالی ندارد و کاملا مجزایند. در بخش C دو ستون موجود است که سوراخ‌های هر ستون در اتصال کامل با سوراخ‌های دیگر است اما با ستون کناری اتصالی ندارد. این دو ردیف معمولا به عنوان سوراخ‌های تامین منبع مدار به کار می‌روند. به این صورت که با اتصال یک سوراخ از یک ستون به Vcc خارجی آن ردیف کاملا به Vcc (معمولا 5 یا 3.3 ولت) تبدیل می‌شود و ستون دیگر با وصل شدن به Gnd خارجی به Gnd کل مدار (صفر ولت) بدل می‌شود. در بعضی از بردبوردها نیمه‌ی بالایی و پایینی ستون‌ها به یکدیگر متصل نیستند. مشابه بخش A در نیمه‌ی چپ بردبورد قرار دارد که با بخش سمت راست ارتباط الکتریکی‌ای ندارد.